2018年骨干教师变压器实训考试试题

工作学校：                       姓名：

一、填空题

1.变压器的组成分为三大部分：   芯体、冷却装置        和油箱部分。

2. 变压器的分类分为干式和  油浸式   。

3. 变压器的型号种类虽多，一般分为单相和 三相变压器 两种种类最为常见。

4. 箱式变电站分为欧式变电站和 美式 两种。

5. 箱式变电站有四大部分组成：壳体部分、  高压配电装置 、 变压室     和低压部分。

6. 变压器线包绕制材料一般分为：  铜材料 和铝材料。

7. 龙翔公司变压器铁心为非晶体   。

8.变压器绕组分为 同心式  和  交叠式。

9. 变压器分接开关分 有载调压分接开关 和 无载调压分解开关 。

10. 描述变压器外形组成：变压器外形有油箱，防爆管  ，低压套管。油位计等四大部分组成。

11、油浸式变压器内部油主要起到 散热和 绝缘   。

二、简答题

现有国家电网使用的配电变器主要使用的是Y/△连接，即高压侧是Y，低压侧为△连接，为了适应电网运行，变压器都有分接开关，按五档计算，其对应的高低压电压分别是多少？

1档为10500 X1.05（1+0.05）=11025V； 
2档为10500 X1.025（1+0.025）=10762.5V； 
3档为10500V（变压器高压的额定电压）； 
4档为10500 X0.975（1-0.025）=10237.5V; 
5档为10500 X0.95（1-0.05）=9975V;