2018年骨干教师变压器实训考试试题

工作学校：郑州城轨交通中等专业学校      姓名：冯超亮

一、填空题

1.变压器的组成分为三大部分： 铁芯、冷却装置  和油箱部分。

2. 变压器的分类分为干式和  油浸式变压器  。

3. 变压器的型号种类虽多，一般分为单相和   三相    两种种类最为常见。

4. 箱式变电站分为欧式变电站和  美式变电站  两种。

5. 箱式变电站有四大部分组成：壳体部分、 框架部分 、 高压部分      和低压部分。

6. 变压器线包绕制材料一般分为：  铜材料  和铝材料。

7. 龙翔公司变压器铁心为  非晶合金   。

8.变压器绕组分为   层式    和   饼式    。

9. 变压器分接开关分  有载调节分接开关   和 无载调节分接开关  。

10. 描述变压器外形组成：变压器外形有油箱，  油枕   ，低压套管。油位计等四大部分组成。

11、油浸式变压器内部油主要起到 加强内部绝缘强度 和 散热作用  。

二、简答题

现有国家电网使用的配电变器主要使用的是Y/△连接，即高压侧是Y，低压侧为△连接，为了适应电网运行，变压器都有分接开关，按五档计算，其对应的高低压电压分别是多少？

解：

变压器输入端电压在波动10.5kv±2*2.5%（假设）的电压范围内，（11025-9975v）尽可能保证变压器输出电压在0.4kv。这时，高压侧分接开关有五个档位：

1、10500*1.05（1+0.05）=11025v

2、10500*1.025（1+0.025）=10762.5v

3、10500v（变压器高压的额定电压）

4、10500*0.975（1-0.025）=10237.5v

5、10500*0.95（1-0.05）=9975v