变　　压　　器

张家武

知识与技能：

- 变压器的工作原理

- 原副线圈的电压、电流、功率关系

过程与方法：

- 培养学生发发散思维与归纳能力

- 推理、猜想、实验能力

情感、态度、价值观：

- 培养理论联系实际的精神

- 培养团队合作精神

新课进行：

引入：三峡电站发电机组电压为1万伏，但远距离输电电压却要求达到100万伏，然而……

一、认识变压器（变压器工作的物质基础）

关键词：原线圈（初级线圈）、副线圈（次级线圈）、绝缘硅钢片、绝缘铜丝、匝数n1、n2、输入电压U1、输出电压U2

二、是否能改变电压

1、尝试改变直流电压―――失败

2、尝试改变交流电压―――成功

思考：为什么直流失败，交流成功，这得从交直流的差异说起。还有原副线圈并未接触，副线圈除了可能处在原线圈的磁场中与之无任何联系，故极有可能是由原线圈的磁场在副线圈中引起的电压。.(初步交待其工作的原理是电磁感应)

三、为什么能改变电压―――电磁感应

四、怎样改变电压

1、猜想：输出U2电压可能与哪些因素有关？

内因：可能与变压器自身有关：n1、 n2

外因：可能与输入电压U1有关

这一猜测是否正确呢？我们可以做一个小实验：在可拆变压器一支上套一个螺线管做原线圈，另取1米长的导线缠绕在变压器的另一支上，随着匝数的增加，小灯泡逐渐亮了起来。这说明在U1、N1不变的情况下U2与N2有关，猜测正确。

2、方案：（怎样寻找U2与U1、 n1 、n2三个量的关系）

方法：控制变量法

步骤：（分组分工合作）

第一组：

| U1 | N1 | N2 | U2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 500 |  |
|  | 1000 | 500 |  |
|  | 1000 | 500 |  |

结论：U1、 U2近似成正比

思考：比值可能与什么有关呢？

第二组

| U1 | N1 | N2 | U2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 |  | 500 |  |
| 220 |  | 500 |  |
| 220 |  | 500 |  |

结论：N1、 U2近似成反比

思考：比值可能与什么有关呢？

第三组

| U1 | N1 | N2 | U2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | 1000 |  |  |
| 220 | 1000 |  |  |
| 220 | 1000 |  |  |

结论：N2、 U2近似成正比

思考：比值可能与什么有关呢

3、结论：U1/ N1≈U2/ N2

思考：这个约等号是由于误差产生的吗？有没有可能在一定的条件下≈变＝

五、≈变＝（为什么能这样改变电压，是第三部分的螺旋上升――理论探究）

方法：可采取学生自学、讨论、老师讲解相结合

过程：

层次1：～U1→～i1→～Φ→～U2

层次2：原副线圈均引起感应电动势E1、E2，互感现象

层次3：Δφ1Δt＝Δφ2Δt――――――――――――――――――――没有漏磁

E1＝N1Δφ1Δt   E2＝N2Δφ2Δt

E1N1=E2N2

U1＝E1+I1·R1

U2＝E2－I2·R2

R1≈0     R2≈0

U1＝E1   U2＝E2―――――――――――――――――没有铜损

U1N1=U2N2

实际变压器：≈

理想变压器：＝

六、能量转化

学生自主学习完成

课后反思：

- 新课的引入要做到强烈的思维反差和新奇的现象，做到“引入抓住学生，带着问题进入新课，过程抽丝剥茧”

- 原副线圈的电压关系，先由学生分小组动手实验来寻找，怎样分组，方案怎样设计，应该在老师的指导下，由学生共同参与完成。其中涉及四个变量，所以应采用控制变量法，这一点对学生来说有点难度，老师及时指导。

- 因为有的小组可能出现高电压的测量（超过３６V），安全问题一定要向学生反复强调。

- 用电磁感应的知识，即理论的角度来解释电压关系，是整堂课的难点，既是对以前知识的运用也是升华，这一点大部分学生没法自主完成，由老师主导完成较为合适，能量关系相对简单，可由学生自主完成。